В коробке:

- в сборе мини насос

- в сборе встроенная емкость, включающая в себя:

- крышка и кабель датчика

- пробка

- фильтр

- емкость

- накопительный резервуар

- 15см длина, 6мм (внутренний диаметр) виниловая трубка

- оранжевая входная труба

- 1,5 м длина, 6мм внутренний диаметр виниловая трубка

- 6ти контактное гнездо установки

- 4*300мм*3,6мм пластиковый провод

- 2*140мм*3,6мм пластиковый провод

- 2*самоприклеивающиеся липкие полоски

Замечание: вам понадобится несколько метров соединительной трубки, 9мм внешний диаметр и 6мм внутренний диаметр.

Технические характеристики:

- Мощность: 220-240 Вольт < 16W

переменное напряжение

- 50/60герц

- Провод для управления 3 ампер, Н/О и Н/З контакты

- класс I устройств

- полупроводниковый датчик уровня

- расход воды: 14 литра в

- максимальная температура воды: 40 градусов

- максимально рекомендуемая высота: 8м

- уровень звука: 23dB(A), 1м и 8м высота

- высота всасывания: 1м

- отводящая трубка: 6мм внутренний диаметр

- термически защищенный

- полностью изолированный